	[image: image16.png]* %

* % Kk

EBPOMMEWCKN CbO3

EBPOTEVCKM ®OH[ 3A
PEMMOHAINHO PA3BUTUE




	
	
	[image: image17.jpg]- PEFVIOHI/I B PACTE)K
LS










Образец №3.1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1  „ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИРОВКА И СПОРТНИ УРЕДИ”
I. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Мебелите трябва да бъдат нови, неупотребявани и да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация по време на ползването им. Мебелите трябва да отговарят на Европейските стандарти за качество, отговарящи на българските държавни стандарти или еквивалентни и да бъдат придружени със съответните гаранционни карти и сертификати.

2. Мебелите да са безопасни, удобни за ползване, функционални, ергономични и с добър съвременен дизайн. С възможност за нивелиране, за да се компенсират неравности по пода и стените на помещенията, в които се монтират. Да може да се разглобяват и сглобяват, без загуба на качествата им. Мебелите не трябва да променят цвета си от пряка слънчева светлина, с възможност да бъдат обслужвани и почиствани лесно, да са устойчиви срещу драскане и изгаряне. Всички механизми, като водачи на чекмеджета, панти, заключващи системи, пружини и др., да осигуряват многогодишна безпроблемна работа, Дръжките на вратите да са метални; Чекмеджетата да са с метални ролкови водачи и централно заключване. Крепежните елементи да са метални; Конструкциите да са без видими връзки, сглобки и болтове по външните повърхности. 

3. Мебелите за които е посочено, че са от ПДЧ, трябва да са произведени минимум от ламинирани ПДЧ плоскости, с плътност не по малка от 600 кг/м3 и дебелина 18 мм. Същите следва да са придружени с документ за технически тест, с година съответстваща на тази на доставката, от който да е видно, че материала, от който са изработени отговарят на минималните изисквания. 

4. Ламинираните ПДЧ плоскости да представляват плочи от слепени дървесни частици и да са предназначени за интериорна употреба в съответствие с БДС EN 14322:2004 (Дървесни плочи. Плочи с меламиново покритие за вътрешна употреба. Определение, изисквания и класификация) Клас E1 по съдържание на формалдехид: (БДС EN ISO 12460-5:2016) Дървесни плочи. Определяне на формалдехидната емисия. Част 5: Метод за екстракция (наречен перфораторен метод) (ISO 12460-5:2015) с фина гладка структура, които да се ламинирани  двустранно с покритие, предварително импрегнирано със синтетична меламинова смола. Рафтовете да са подвижни и кантирани от всички страни с PVC кант с цвета на плоскостта, дебелина 2мм. за видимите части и ≥0,4 мм. за останалите;;

5. Дамаската на работни/посетителски столове да отговаря на следните стандарти:

· EN ISO 12947-2- Износоустойчивост

· EN ISO 105-B02:2000 - Устойчивост на светлина;

· EN ISO 1021/1-2 – Устойчивост на пламък

6. При изработване на техническото предложение участникът следва да конкретизира характеристиките на съответното изделие (материал, размери и др.) в съответствие с изискванията на техническата спецификация. 

7.  Доставените мебели се монтират в съответните помещения, съгласно архитектурен чертеж, предоставен като приложение към писмената заявка на Възложителя.

8. В цената трябва да са включени всички разходи, в това число стойността на разходите за опаковка, маркировка, транспортни разходи, такси, мита, застраховки и други до мястото за доставка, за товаро-разтоварителни и монтажни и инсталационни дейности, за дейности по тестване на доставените артикули, за гаранционно обслужване, за стикери с цел визуализация, и всички други, необходими за изпълнение на поръчката разходи и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове.
9. Гаранционните срокове на доставените мебели следва да бъдат не по-малко от 24 календарни месеца и не-повече от 60 календарни месеца, считано от подписването на приемо-предавателен протокол за извършената доставка и монтаж. В случаите на откриване на скрити дефекти, гаранционният срок започва да тече след отстраняване на скритите дефекти и след приемането от страна на възложителя на ремонтираните/новите мебели.

10. При повреда, изпълнителят следва да осигури нейното отстраняване на място в съответния обект, за не повече от 5 (пет) работни дни след заявяване на повредата. В случай, че посочения срок изтича в неработен ден да се счита, че същият изтича в 17.00 часа на първия работен ден. 

11. В случай, че не е възможен ремонт в срока по т. 5, изпълнителят се задължава да извърши подмяна на конкретната мебел или на неработещата част от нея в срок от 10 (десет) работни дни от предаването й и/или на неработещата част за ремонт. 

12. Към всички доставени артикули трябва да бъдат залепени стикери с цел визуализация: „Доставено в рамките на проект BG16RFOP001-3.003-0001- C01“Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София - сградата на ул. Гургулят 1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“.
II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА  ДОСТАВКАТА
	№ 
	Наименование на оборудване/обзавеждане
	Ед.мярка
	Количество

	1
	Учебни зали и кабинети
	
	

	1.1
	Доставка и инсталиране на Стенна Дъска за учебна зала размер ≥ 120/ 240
 1.  магнитна дъска с бяла гладка повърхност, устойчива на надраскване, размазване и мръсотия. 

Да осигурява добър контраст на цветовете.

Да е подходяща за честа употреба. 

Да се почиства лесно с гъба или текстилна кърпа, без да остават следи. 

С рамка от алуминий и поставка за маркери и гъба. 

2. Монтажен комплект за монтаж към стена

3. Комплект  маркери и гъба - за писане върху бели дъски и за почистване.

[image: image1.jpg]



илюстративно изображение

	бр
	17

	1.2
	Доставка на едноместна учебна маса за преподавател и за библиотека 100 х 50 х 75 см метална прахово боядисана рамка и ЛПДЧ плот 

1. Метална рамка: изцяло фабрично  заварена конструкция от затворен стоманен профил  ≥30/30/1.5 мм.

„Прахово“  боядисване (епоксиполиестерно покритие) на рамката  в стандартен цвят; гланц или полумат (цвета и вида на покритието ще бъдат  допълнително посочени/одобрени от архитекта).

Металната конструкция на рамката по краищата да е затворена с  ПВЦ тапи с цвят подхождащ на цвета на рамката.

2. Работен плот -   Изработен от ЛПДЧ, с дебелина ≥18 мм, двустранно покритие лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочен/одобрен от архитекта). ЛПДЧ да са предназначени за интериорна употреба в съответствие с EN 14322  и да представляват плочи от дървесни частици тип Р2 по EN 312, Клас формалдехид: E1 (EN 120) с фина гладка структура, които да се ламинирани  двустранно с покритие, предварително импрегнирано със синтетична меламинова смола. ЛПДЧ да притежават  висока трайност и устойчивост, да имат висока стабилност и да са фабрично лакирани.

Кантирането на работния плот да е машинно, с материал ABS или  PVC  с дебелина 2 мм и цвят съответстващ на цвета на плота.  

Свързването на плота към металната рамка да е със скрити мебелни сглобки.  

Не се допускат видими болтове  или сглобки върху плота.

3. Челото и  рафта да са изработени от ЛПДЧ дървесина, с дебелина ≥18 мм, двустранно покритие лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочено/одобрено от архитекта). 

Кантиране с материал ABS с дебелина ≥0,4 мм и цвят съответстващ на цвета на плота.  

Всички болтове и гайки следва да не стърчат извън повърхнината на плоскостите и да се завиват/развиват със специално предназначен инструмент.

[image: image16.png]
[image: image17.jpg]

	бр
	14

	1.3
	Доставка на двуместна учебна маса 150 х 60 х 75 см.,  метална прахово боядисана рамка и ЛПДЧ плот;
1. Метална рамка:  изцяло фабрично  заварена конструкция от затворен стоманен профил  ≥30/30/1.5 мм.

„Прахово“  боядисване (епоксиполиестерно покритие) на рамката  в стандартен цвят; гланц или  полумат. (цвета и вида на покритието ще бъдат  допълнително посочени/одобрени от архитекта).

Металната конструкция на рамката по краищата да е затворена с  ПВЦ тапи с цвят подхождащ на цвета на рамката.

2. Работен плот -   Изработен от ЛПДЧ дървесина, с дебелина ≥18 мм, двустранно покритие лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочен/одобрен от архитекта). ЛПДЧ да са предназначени за интериорна употреба в съответствие с EN 14322  и да представляват плочи от дървесни частици тип Р2 по EN 312, Клас формалдехид: E1 (EN 120) с фина гладка структура, които да се ламинирани  двустранно с покритие, предварително импрегнирано със синтетична меламинова смола. ЛПДЧ да притежават  висока трайност и устойчивост, да имат висока стабилност и да са фабрично лакирани.

Кантирането на работния плот да е с материал ABS или  PVC  с дебелина 2 мм и цвят съответстващ на цвета на плота.  

Свързването на плота към металната рамка да е със скрити мебелни сглобки. 

Не се допускат видими болтове  или сглобки върху плота.

3. Челото и  рафта да са изработени от от ЛПДЧ дървесина, с дебелина ≥18 мм, двустранно покритие лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочено/одобрено от архитекта). 

Кантиране с материал ABS с дебелина ≥0,4 мм и цвят съответстващ на цвета на плота.  

Всички болтове и гайки следва да не стърчат извън повърхнината на плоскостите и да се завиват/развиват със специално предназначен инструмент.

[image: image2.emf]

	Бр.
	156

	1.4
	Доставка на ученически стол метална прахово боядисана рамка, седалка и облегалка от многослойна дървесина, тапицирани, протектори на краката за защита на подовите настилки
Габаритен размер 50 х45 х 83  см 

1. Метална рамка изцяло заварена конструкция от затворен профил  кръгъл ф 21,3 /1,5 мм или подобен елипсовиден със същата дебелина на стената, боядисана с епокси полиестерно покритие в стандартен цвят; гланц или  полумат  

2. Седалка и облегалка от многослойна дървесина (дебелина ≥8мм, минимум три пласта), БДС EN 13354:2009 Плочи от масивна дървесина (SWP). Качество на слепване. Метод за изпитване; 

Размер на седалката 37/37 см; размер на облегалката 37/18 см. Елементите да са щамповавани с ергономична форма, без остри ръбове, шлайфани и лакирани.

Свързването на седалката и облегалката към металната рамка  с  никелирани  коларски болтове с обла повърхност и гайки М6.

Всички свързващи седалката и облегалката гайки да са скрити в тялото на металната рамка.Да се поставят федершайби на всички болтове.

Да се поставят 4 броя гумени протектори на краката на стола за защита на подовите настилки

3. Седалка и облегалка от дунапрен с висока плътност и тапицирани с износоустойчива дамаска.
[image: image3.emf]

	бр
	329

	2
	Лекционни зали 
	
	

	2.1
	Доставка и сглобяване на комплект от два броя бюра, контейнер и надстройка за Лекционна катедра в аудиторна зала от ЛПДЧ 290 х 50 х 136 см.

Конфигурацията се състои от:

2 (два) бр. бюра, всяко с размер 145/50/76 см., 

1 (един) бр.подвижен контейнер с чекмедже и врата с размер 45/50/55 см, 

1 (един) катедра - надстройка с наклонен горен плот,  размер 50/60/40-50 см.

Работния  плот, челото и  страниците, както и  рафта да са изработени от ЛПДЧ, с дебелина ≥18 мм, ЛПДЧ да са предназначени за интериорна употреба с фина гладка структура, които да се ламинирани  двустранно с покритие, предварително импрегнирано със синтетична меламинова смола. и да са фабрично лакирани

Плоскостите да са с двустранно покритие лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочен/одобрен от архитекта). 

Кант PVC или ABS с дебелина 2 мм на работния плот на бюрото, тавана, вратичката и челото на контейнера, и всички детайли на катедрата.

Цветът на кантовете да съответства на цвета на плоскостите. 

Кантовете на всички останали плоскости  ABS с дебелина ≥0,4 мм.

Метални панти, метални дръжки, метални крепежни елементи, скрити сглобки.

Контейнера да е със секретна заключалка.

Подложни тапи от ПВЦ в  подходящ цвят на бюрото, четири свободно движещи се колелца на контейнера

Свързването на плота към челото и страниците да е със скрити мебелни сглобки.

[image: image4.emf]

	Бр.
	4

	2.2
	Доставка на стол метална прахово боядисана рамка, седалка и облегалка от многослойна дървесина, тапицирани, протектори на краката за защита на подовите настилки

Габаритен размер 50 х45 х 83  см 

1. Метална рамка изцяло заварена конструкция от затворен профил  кръгъл ф 21,3 /1,5 мм или подобен елипсовиден със същата дебелина на стената, боядисана с епокси полиестерно покритие в стандартен цвят; гланц или  полумат  

2. Седалка и облегалка от многослойна дървесина (дебелина ≥8мм, минимум три пласта), БДС EN 13354:2009 Плочи от масивна дървесина (SWP). Качество на слепване. Метод за изпитване; 

Размер на седалката 37/37 см; размер на облегалката 37/18 см. Елементите да са щамповавани с ергономична форма, без остри ръбове, шлайфани и лакирани.

Свързването на седалката и облегалката към металната рамка  с  никелирани  коларски болтове с обла повърхност и гайки М6.

Всички свързващи седалката и облегалката гайки да са скрити в тялото на металната рамка.Да се поставят федершайби на всички болтове.

Да се поставят 4 броя гумени протектори на краката на стола за защита на подовите настилки

3. Седалка и облегалка от дунапрен с висока плътност и тапицирани с износоустойчива дамаска.


[image: image5]
	Бр.
	4

	2.3
	Доставка и инсталиране на учебна банка със стол - размер на работно място 53см х 30см, метална прахово боядисана конструкция, седалка и облегалка от многослойна дървесина

1. Метална рамка: изцяло фабрично  заварена конструкция от затворен стоманен профил  ≥50/30/1.5 мм. Механизъм за повдигане на седалката със скрити безшумни движещи части. Допълнителни метални ръкохватки. Стойки за неподвижно здраво фиксиране към пода.

Епоксиполиестерно покритие в стандартен цвят; гланц или  полумат върху всички метални части. Цвета на покритието ще бъде  посочен от архитекта.

Металната конструкция е с  тапи от ПВЦ с цвят подходящ на цвета на рамката.

2. Работен плот: Работен плот с ширина ≥30см;   Изработен от ЛПДЧ дървесина, с дебелина ≥18 мм, лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочено/одобрено от архитекта). 

Кант на работния плот PVC или ABS с дебелина 2 мм с цвят съответстващ на цвета на плота.

Свързването на плота към металната рамка да е със скрити мебелни сглобки. Не се допускат видими болтове  или сглобки върху плота.

3. Чело с ширина 25 см и рафт с ширина 20см  Изработени от ЛПДЧ ≥16 мм. Цвета и вида на покритието ще бъдат  посочени и одобрени от архитекта. 

Кант на челото и рафта ABS с дебелина ≥0,4 мм. Всички болтове и гайки следва да не стърчат извън повърхнината на плоскостите и да се завиват/ развиват със специално предназначен инструмент.

4.Седалка и облегалка и подлакътници от многослойна дървесина (≥ три пласта), Приблизителен размер на седалката съобразен с габарита на работното място.; Дебелина на седалката ≥ 10мм, а на облегалката ≥ 6 мм, Седалката, облегалката и подлакътниците да са щамповани с ергономична форма, без остри ръбове, шлайфани и лакирани.

Свързването на седалката е подвижно на хоризонтална ос със скрити движещи се части. Облегалката е неподвижно монтирана към  металната рамка  с  никелирани  коларски болтове с обла повърхност и гайки М6 а подлакътниците – със скрити болтове..

Всички свързващи седалката и облегалката гайки да са обезопасени срещу случайно развиване с федер шайби..


[image: image6]
	Бр.
	287

	2.4
	Доставка и инсталиране на Стенна Дъска за учебна зала размер ≥ 120 х 240 
1.  магнитна дъска с бяла гладка повърхност, устойчива на надраскване, размазване и мръсотия. 

Да осигурява добър контраст на цветовете.

Да е подходяща за честа употреба. 

Да се почиства лесно с гъба или текстилна кърпа, без да остават следи. 

С рамка от алуминий и поставка за маркери и гъба. 

2. Монтажен комплект за монтаж към стена

3. Комплект  маркери и гъба - за писане върху бели дъски и за почистване.
	Бр.
	4

	3
	Кабинети преподаватели
	
	

	3.1
	Доставка и сглобяване на работно място от  ЛПДЧ комплект от  бюро 160/160/75 с  Помощна маса 100/60/75 свързващ елемент Ф60, подвижен контейнер  40х60х60  с три чекмеджета
 Работно място комплект от следните мебели:

1. бюро с Размери дължина 160 см (или 140 до 160 см, по изключение, където мястото е ограничено); ширина 60см  височина 75см 

2. Помощна маса с дължина 100см (или 80 см, по изключение, където мястото е ограничено); ширина 60см; височина 75 см.

3. Плот със заоблена форма, свързващ бюрото и помощната маса.

4. подвижен контейнер  40х60х60  с три чекмеджета. 

Всички елементи от комплекта да са самостоятелни и да са окомплектовани със съответните сглобки помежду си. 

Комплектът да е изработен от  ЛПДЧ с дебелина ≥18 мм,  Плоскостите са двустранно покритие лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочен/одобрен от архитекта). 

Кант  PVC или ABS с дебелина 2 мм на работния плот на бюрото, тавана на контейнера и челата на чекмеджетата и ABS с дебелина ≥0,4 мм на останалите детайли. 

Кантовете да се с цвят съответстващ на цвета на плота.  

Метални дръжки, метални ролкови водачи на чекмеджетата, метални крепежни елементи. 

Подложни тапи от ПВЦ в  подходящ цвят на краката на бюрото и помощната маса, четири свободно движещи се колелца на контейнера

Свързването на плота към челото и страниците да е със скрити мебелни сглобки
[image: image7.emf]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



[image: image9.emf]
	Бр.
	59

	3.2
	Доставка на регулируем офис стол,  с въртяща се основа, регулируема облегалка, колелца и подлакътници.

Стабилна метална петлъчева основа с колелца за твърда повърхност. Газов амортисьор. Регулиране височината и наклона на облегалката с възможност за фиксиране в желана позиция. Регулиране на дълбочината на седене, плавно регулиране на височината на седалката. Ергономична седалка и облегалка. Седалка и облегалка от дунапрен с висока плътност и тапицирани с износоустойчива дамаска/екокожа стандартен цвят, която ще бъде избрана от архитекта) 

Комплект с подлакътници.

[image: image10.jpg]



илюстративно изображение


	Бр.
	59

	3,3
	Доставка и инсталиране на стелаж за документи  140х180х40 от ЛПДЧ

стелаж за документи 140 (2х70) х 180 х 40 от две части Изработен от ЛПДЧ  с дебелина 18 мм., двустранно покритие лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочен/одобрен от архитекта). 

Кант ABS 2 мм на вратите и 0.5 мм. на останалите детайли. Всяка част да има два открити рафта (оформящи три обема, всеки със светла височина ≥32см). и затворено пространство в долната част с две врати и един рафт (оформящ два затворени обема). Гръб с дебелина ≥ 4 мм. 

Метални панти, метални дръжки, метални крепежни елементи. Скрити сглобки.

Стъпки от ПВЦ.

[image: image11]
	Бр.
	59

	3.3
	Доставка и инсталиране на гардероб със закачалки  50 х 50 х180 от ЛПДЧ, гардероб със закачалки  50 х 50 х180 Изработен от ЛПДЧ,  с дебелина ≥18 мм, двустранно покритие лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочен/одобрен от архитекта). 

Кант ABS с дебелина 2 мм на вратите и с дебелина  ≥0.5 мм на останалите детайли. Един рафт в горната  част (оформящи два затворени обема) и метален лост за дрехи. 

Метални панти, метални дръжки, метални крепежни елементи, скрити сглобки.

Стъпки от ПВЦ.


[image: image12]
	Бр.
	18

	3.4
	Доставка и инсталиране на Стенна закачалка от ЛПДЧ 200 х 30 с 8 стоманени куки за дрехи

Стенна закачалка от ЛПДЧ 200 х 30 с 8 броя двойни стоманени куки за дрехи. Изработена от ЛПДЧ,  с дебелина ≥18 мм, двустранно покритие лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочен/одобрен от архитекта). 

Кант ABS с дебелина 2 мм. 

Метални окачвачи за неподвижно фиксиране към стена.

Метални куки за дрехи със скрити или защитени срещу неоторизиарно отвиване винтове/болтове
	Бр.
	40

	4
	Конферентна зала
	
	

	4.1
	Доставка и инсталиране на конферентна маса с 16 места  от MDF с естествен фурнир 

конферентна маса с 16 места   450/150/75см 

Метална рамка:  изцяло фабрично  сглобена конструкция от стоманени елементи.

„Прахово“  боядисване (епоксиполиестерно покритие) на рамката  в стандартен цвят по RAL или никелиране;  гланц или  полумат. (цвета и вида на покритието ще бъдат  допълнително посочени/одобрени от архитекта).

Металната конструкция на рамката по краищата да е затворена с  ПВЦ тапи с цвят подхождащ на цвета на рамката.

Работен плот с дебелина  ≥ 32мм от Фурнировани мебелни плоскости от MDF (плочи от дървесни влакна, слепени със синтетични смоли и пресовани под високо налягане и температура) с допълнителна обработка – фурнировани с естествен фурнир(първо кач. отгоре и второ кач.  отдолу)  и  лакирани. 

или от 22мм многослойна дървесина с допълнителна обработка – фурнировани с естествен фурнир и  лакирани. както по-горе.

Кантирането на работния плот да се с естествен дървесен фурнир първо кач., съответстващ  на фурнира на плота.

(дизайна на масата и вида на покритието ще бъдат  предложени от изпълнителя и ще подлежат на допълнително одобрение от възложителя).

[image: image13.png]



илюстративно изображение


	Бр.
	1

	4.2
	Доставка на регулируем въртящ стол за конферентна маса

стол за конферентна маса тип „Мениджър”, с въртяща се основа, регулируема облегалка, колелца и подлакътници.

Стабилна метална петлъчева основа с колелца за твърда повърхност. Газов амортисьор. Регулиране височината и наклона на облегалката с възможност за фиксиране в желана позиция. Регулиране на дълбочината на седене, плавно регулиране на височината на седалката. Ергономична седалка и облегалка. Седалка и облегалка от дунапрен с висока плътност и тапицирани с естествена кожа
	Бр.
	16

	5
	Библиотека, читалня и архив
	
	

	4.1
	Доставка и инсталиране на метални стелажи 240 х 35 х 200 за съхранение на книги в библиотеката

Метален стелаж  с размери  дължина 240 (три модула по 80 см или два по 120 см), ширина 35см и височина 200 см.

Фабрично  заготвена  подсилена конструкция от стоманен профил . 

шест метални рафта  с възможност за различни позиции  по височина.  

Товароносимостта на всеки рафт да е  ≥ 50 кг. 

„Прахово“  боядисване (епоксиполиестерно покритие) на конструкцията и рафтовете  в стандартен цвят на производителя. 

Предпазни тапи от ПВЦ на краката на рафта..
	Бр.
	20

	5.2
	Доставка на едноместна учебна маса 100 х 50 х 75 см метална прахово боядисана рамка и ЛПДЧ плот.

за преподаватели  и за библиотека 

1. Метална рамка: изцяло фабрично  заварена конструкция от затворен стоманен профил  ≥30/30/1.5 мм.

„Прахово“  боядисване (епоксиполиестерно покритие) на рамката  в стандартен цвят; гланц или полумат (цвета и вида на покритието ще бъдат  допълнително посочени/одобрени от архитекта).

Металната конструкция на рамката по краищата да е затворена с  ПВЦ тапи с цвят подхождащ на цвета на рамката.

2. Работен плот -   Изработен от ЛПДЧ, с дебелина ≥18 мм, двустранно покритие лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочен/одобрен от архитекта). ЛПДЧ да са предназначени за интериорна употреба в съответствие с EN 14322  и да представляват плочи от дървесни частици тип Р2 по EN 312, Клас формалдехид: E1 (EN 120) с фина гладка структура, които да се ламинирани  двустранно с покритие, предварително импрегнирано със синтетична меламинова смола. ЛПДЧ да притежават  висока трайност и устойчивост, да имат висока стабилност и да са фабрично лакирани.

Кантирането на работния плот да е машинно, с материал ABS или  PVC  с дебелина 2 мм и цвят съответстващ на цвета на плота.  

Свързването на плота към металната рамка да е със скрити мебелни сглобки.  

Не се допускат видими болтове  или сглобки върху плота.

3. Челото и  рафта да са изработени от ЛПДЧ дървесина, с дебелина ≥18 мм, двустранно покритие лакиран дървесен фладер. (цветът на покритието ще бъде  допълнително посочено/одобрено от архитекта). 

Кантиране с материал ABS с дебелина ≥0,4 мм и цвят съответстващ на цвета на плота.  

Всички болтове и гайки следва да не стърчат извън повърхнината на плоскостите и да се завиват/развиват със специално предназначен инструмент.
	Бр.
	10

	5.3
	Доставка на едноместна учебна маса за настолен компютър  100 х 50 х 75 см. метална прахово боядисана рамка с поставка за настолен компютър и ЛПДЧ плот. 
Като горната позиция но с поставка за настолен компютър
	Бр.
	8

	5.4
	Доставка на регулируем офис стол,  с въртяща се основа, регулируема облегалка, колелца и подлакътници.

Стабилна метална петлъчева основа с колелца за твърда повърхност. Газов амортисьор. Регулиране височината и наклона на облегалката с възможност за фиксиране в желана позиция. Регулиране на дълбочината на седене, плавно регулиране на височината на седалката. Ергономична седалка и облегалка. Седалка и облегалка от дунапрен с висока плътност и тапицирани с износоустойчива дамаска/екокожа стандартен цвят, която ще бъде избрана от архитекта) 

Комплект с подлакътници.
	Бр.
	18

	6
	Фитнес партер + Фитнес сутерен
	
	

	6.1
	Доставка, инсталиране и настройка на Специализирана бягаща пътека, включително самостоятелно устройство за поддържане и отнемане тежестта на тялото.
Комплектът включва : 1)Бягаща пътека ; 2) Устройство за отнемане тежестта на тялото

1. Бягаща пътека (Tread mill) Здрав и издръжлив уред за професионлна употреба  с ергономичен дизайн

Променлив наклон на пътеката от 0 до 15 %

Мотор с повишена износоустойчивост и шумоизолиране с мощност ≥3.5HP и върхова до 7 HP

Скорост  плавен преход  диапазон от 0 до 20км/ч

Автоматично смазване на транспортната лента.

Размери на работната площ: ширина ≥500 мм, дължина ≥ 1500мм. 

Тегло на ползващия  ≤ 180 кг 

Програмируем LED дисплей за контрол на всички функции едновременно: скорост, време,разстояние, наклон, изгорени калории, сърдечна честота(пулс) (ръчно, чрез сензор)

Програми с  ≥ 5  нива на натоварване 

Сензор за пулса 

Авариен стоп

CE EN ISO-20957

2. Устройство за отнемане тежестта на тялото (Body weight support)

 Специално разработен за поддръжка на трениращи с опорно двигателни проблеми. Теглото на трениращия се отнема чрез пружинни и коланни комбинации, което осигурява стабилност.  

Гъвкави регулируеми колани, пружини и допълнителни перила

Позволено потребителско тегло ≤ 180 кг.

Дължина на уреда ≥ 160 cm. 

Широчина на продукта – да е съвместима по габарити за ползване с бягащата пътека.

Височина ≥250 cm.
	Бр.
	1

	6.2
	Доставка, инсталиране и настройка на Велоаргометър (лежащ)

Професионален уред за  фитнес

Здрав и изръжлив професионалeн recumbent (лежащ) велоергометър

Маховик  ≥ 9 кг. 

електронна система за контрол на натоварването /електромагнитно натоварване/

Затворена (скрита) ремъчна предавка.

Регулиране на ръкохватките - хоризонтално и вертикално.

Регулиране на седалката и облегалката.

Аварийна спирачка.

Програмируем LСD дисплей за контрол на всички функции едновременно: скорост, разстояние, време, сърдечна честота 

Нива (степени) на натоварване (съпротива)   ≥5  

Управление на стартиране, спиране,промяна, намаляване,увеличаване на натоварването

Тегло на ползващия  ≤ 150 кг

Сензори за измерване на пулса в ръкохватката 

Да отговаря на CE EN ISO-20957 Class S
	Бр.
	1

	6.3
	Доставка, инсталиране и настройка на Велоаргометър (обикновен) 

Професионален кардио фитнес уред

Здрав и изръжлив велоергометър

Маховик  ≥ 9 кг. и електронна система за контрол на натоварването. 

Магнитна спирачна система

Затворена ремъчна предавка.

Регулиране на ръкохватките - хоризонтално и вертикално.

Регулиране на седалката.

Програмируем LСD дисплей за контрол на всички функции едновременно: скорост, разстояние, изгорени калории, сърдечна честота 

Нива (степени) на натоварване (съпротива)   ≥5  

Тегло на ползващия  ≤ 150 кг

Сензори за следене на ритъма на сърцето 

Безжични сензори за измерване на пулса

CE EN ISO-20957 Class S
	Бр.
	1

	6.4
	Доставка, инсталиране и настройка на Тренажор  за ОФП

Подходящ за тренировка на всички основни мускулни групи: 1)гръб(горна и долна част), 

2)гърди, ръце (рамо, бицепс трицепс), 

3)крака(квадрицепси, зано бедро)), лег преса, набиране.

Характеристика

• Меко и плавно движение 

• Многослоен стоманен кабел

• Вградени тежести: ≥70 кг.(обградени от  щит за безопасност  на ползващите)

• Възможност за ползване на ≥2 позиции едновременно.

• Максимално тегло на трениращия: ≤150 кг.
	Бр.
	2

	7
	Съблекални
	
	

	7.1
	Доставка и инсталиране на метални шкафчета 35х45х180

Вид: Метален шкаф за дрехи със  заключване в съблекални и мокри помещения

Един рафт в горната  част и метален лост за дрехи.

Ключалка: секретна (да се произведе и универсален сервизен ключ който отваря всички шкафчета.

Размери Широчина: 400 – 450 mm 

Дълбочина:  400-450 mm

Височина:≥ 1850 mm

Материал: ламарина с дебелина ≥0,8мм

Боя: „Прахово“  боядисване (епоксиполиестерно покритие) на рамката  в стандартен цвят по RAL; гланц или  полумат. (цвета и вида на покритието ще бъдат  допълнително посочени/одобрени от архитекта).

[image: image14.jpg]



примерно изображение


	Бр.
	105

	7.2
	Доставка на дървена пейка за съблекални 40 х 120 х 40

Метална рамка: заварена конструкция от затворен стоманен профил.

„Прахово“  боядисване  в стандартен цвят по RAL.

ПВЦ тапи по отворените краища на конструкцията.

Седалка от дъски масивна дървесина с дебелина минимум 3 см, (ичи многослойна дървесина с дебелина 6 мм) с влагоустойчив импрегнант  и лаково покритие.


[image: image15]
	Бр.
	15

	8
	Оборудване/обзавеждане за новата зала за спорт
	
	

	8.1
	Доставка и монтаж на стационарен баскетболен кош, метална основа и табло от фибростъкло, метален ринг и мража. 

Доставка и монтаж на стационарен баскетболен кош, метална основа и табло от фибростъкло. Баскетболен кош за зала на закритоПодвижен баскетболен кош (за състезания). Построен със структурен профил с антикорозионна обработка, надвес 2,40 m. Комплект с акрилно табло- 12 мм, подвижен обръч със система без да оказва напрежение на таблото.
	Бр.
	2

	8.2
	Доставка и инсталиране на Футзал врата  включително гилза за вграждане в пода и мрежа.

Доставка на   Футзал врата Официални размери: ширина 3 м и 2 m на височина.

Свободно стоящи футболни врати + мрежи за тях, с усилена заварена ъглова сглобка, изработена от овален алуминиев профил 120 х 100 мм с канал за кукички за закрепване на мрежата, кукичките – PVC, комплект + мрежи за тях - Размер на прозореца 100 /100 мм; Диаметър на въжето – 5 мм;  Цвят: бял, с допълнителна рамка за опъване на мрежата, подсилена сдопълнителни профили в ъглите, към рамката на вратата

Изработена  според стандарта EN749.
	Бр.
	2

	8.3
	Доставка и инсталиране на метални пилони и мрежа за волейбол, включително гилзи за вграждане в пода. 

Доставка и монтаж на пилони и мрежа за волейбол, 

Волейболни пилони с 120 мм алуминиеви профили 

Волейболни пилони за вмъкване в земята. Овално изградени, лакирани, алуминиев профил. Включва система за регулиране напрежението на мрежата. Основни мерки: 2,60 м височина.

Гнезда за волейболни пилони 120 мм

Протектори за волейболни пилони 80 мм


	Бр.
	1

	8.4
	Доставка и инсталиране на Стол зрителски в спортна зала 

1. Метална рамка фабрично  заварена конструкция от затворен стоманен профил.

полиестерно покритие на рамката  в стандартен цвят. Рамката да е така произведена че 6 стола да могат да се стифират един върху друг. Рамката да е така произведена, че столовете наредени един до друг да могат да се захващат неподвижно със скоби за оформяне на ред. Рамката да е така конструиране че столът да не се преобръща при прилагане на еднократно хоризонтално средно усилие (удар от топка). 

2. Седалка с анатомична форма и съвременен дизайн с размери  ≥35 х 40 за спортна зала от полипропилен с дамаска. 

(цвета на покритието ще бъдат  допълнително посочени/одобрени от архитекта).
	Бр.
	60

	8.5.
	Доставка на Стол посетителски 

1. Метална рамка фабрично  заварена конструкция от затворен стоманен профил.

полиестерно покритие на рамката  в стандартен цвят.

2. Седалка с анатомична форма и съвременен дизайн с размери  ≥ 45 х 40  с пълнеж от дунапрен с висока плътност и тапицирани с устойчива на изтриване дамаска.

(цвета на покритието ще бъдат  допълнително посочени/одобрени от архитекта).

Столовете да имат допълнителни скоби така че да могат да се свързват помежду си в комплекти от 3 до 5 броя.

Скобите да са метални и да се захващат с винтове непозволяващи неоторизирано развиване.
	Бр.
	50

	8.6. 
	Дължина ≥ 200 см. Ширина ≥70см ; височина ≥70 см

Без подлакътници.

Корпус, изработен от ПДЧ/масивна дървесина. 

Пълнеж от дунапрен с висока плътност

Тапицерия износоустойчива екокожа на текстилна основа  (цвета и вида на покритието ще бъдат  допълнително посочени/одобрени от архитекта).

Предпазни тапи от ПВЦ на краката.
	Бр.
	7


III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Договорът за обществена поръчка влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и действието му се прекратява с изтичането на предложения от изпълнителя гаранционен срок за доставеното обзавеждане по последната заявка.  
2. Срокът на изпълнение на доставките  е  до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмената заявка на възложителя по съответната обособена позиция.
3. Доставката ще бъде възложена, след изпълнение на предвидените в Проекта строително монтажни работи по модернизация на основната сграда и изграждане на новата спортна зала /планирано през м. септември 2018 г./.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.003-0001- C01“Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София - сградата на ул. Гургулят 1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  НСА и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”                                                            Стр. 7

[image: image18.png]


[image: image19.png]


[image: image20.png]1800




[image: image21.png]


[image: image22.png]


[image: image23.png]nnnnn



[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


