[image: image1.jpg]HAUNOHAIHA CMOPTHA AKAOEMUA NATIONAL SPORTS ACADEMY

»Bacun INeBckun ,Vassil Levski“
Cocbus, 1700, CTyaeHTCku rpaa, HCA 1700, Sofia, Studentski grad,
yn. ,Akap. Ctedpad MnageHos" Ne21 21, "Akad. Stephan Mladenov” Str.
Ten: 02/ 4014 100 tel: + 359 2 4014 100

www.nsa.bg




ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за

изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Ремонт на бани, стаи и щрангове в студентски общежития бл.61 и бл.70 на НСА

по обособени позиции :

№1  “Основен ремонт на бани, стаи и щрангове в СО блок 70“
№2  “Основен ремонт на бани, стаи и щрангове в СО блок 61, вход В, Г и Д“

ОПИСАНИЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ РЕМОНТНИ РАБОТИ

По-голямата част от баните в СО блок 70 са с теракотени плочи по пода а в блок 61 са с мозайка.  Стенната облицовка е от фаянс е до 2м в СО блок 70, а в блок 61 са с блажна боя. Тавана е с латекс има и бани с окачен таван, както и с блажна боя. Баните са с мивка за баня, смесителна батерия стенна,  душ батерия стенна, тоалетна чиния  с казанче, подов сифон. В блок 61 има и изводи за водопровод и канал за кухненска мивка и пералня, които преминават през стената на баните. През баните на Блок 61 минава инсталационен колектор за вертикалните щрангове на водопровода и канализацията, а през баните в блок 70 част от вертикалните щрангове минават открито, а има и такива в изградени колектори. Вратите са дървени. В баните има отдушници за естествена вентилация, които в блок 70 на долните етажи не вентилират добре и се получава мухлясване на стените.

Демонтажните работи в една баня включват махане на съществуващите стенно покритие и подова настилка, демонтаж на цялото санитарно оборудване, както демонтаж на всички тръби на водопровода и канала. Демонтират се и вратите,  които са негодни за ползване. В 61 блок се демонтират лирите за баня във вътрешните стаи и тръбите към тях се отрязват до стената и се затапвват. В крайните стаи лирите за баня се демонтират, промиват боядисват и монтират отново.

Следва обработка с препарат на всички участъци с мухъл по стените и тавана. 
Следва откриване на отвори в колекторите с размер достатъчен за изваждане на старите тръби на вертикалните щрангове и подмяната им с нови тръби със същия диаметър, укрепени и защитени с изолация. Където в баните липсват колектори се изграждат нови от влагоустойчив гипскартон на конструкция. Направените отвори за подмяна на тръбите в съществуващите колектори се оформят с вратички като ревизионни отвори. 

Следва подмяна на всички водопроводни и канални тръби в помещението, с нови с диаметър идентичен на съществуващите тръби, без да се нарушава конструкцията на стенните и подовите панели. За „скриване“ на тръбите на водопровода захранващи смесителните батерии се предвижда да бъде използван улея на съществуващите хоризонтални тръби, а само там, където това е невъзможно е предвиден П - образнен куфар от влагоустойчив гипскартон с височина една плочка и леко наклонена горна повърхност да не задържа вода. Изводите на водопроводните тръби за смесителите  (УКБ) така да се монтират, че да не се допусне слагане на удължители към тях, след като се направи облицовката с плочки на стените.
Следва изпробване на водопровода и канала. 
Следват изолационни работи включващи направа на изолация по пода с монтиране на маншон около подовия сифон, както и изолационни ленти по всички  ъгли на пода. Направа на изолация по стените с височина 1.8м на двете стени  при душа и на вис. 0,20м на всички останали стени,  с изолационни ленти по ъглите до съответни височини. 

Следва поставяне на нови стенна облицовка и подова настилка от керамични плочи.. Пода се настила изцяло с наклон към подовия сифон, а по стените височината на новата фаянсова облицовка да е до 2,00м  (горен ръб на вратата). Облицовката да се изпълни с 1-2мм фуга между плочките. Фугата между плочите и вратата да се запълни с еластичен пълнител. 
Стените, над фаянсовата облицовка и тавана да се измажат с паропропусклива декоративна мазилка. 

Да се доставят и монтират нова алуминиева врата на баните в 70 блок, а в 61 блок, където касите са метални да се сменят само крилата на вратите, а касите да се боядисат.

Да се поставят ревизионни отвори с размер ориентировъчно 40/40, с вратичка, на инсталационните колектори за достъп до крановете и вертикалните щрангове.

Следва монтаж на влагоустойчиво осветително тяло за баня с енероспестяваща LED крушка. 

На отдушниците да се доставят и монтират розетки.

Доставката на санитарното оборудване ще се извърши от Възложителя и включва: порцеланова мивка за баня, комплект със сифон и монтажен комплект, порцеланова тоалетна чиния със задно оттичане с казанче и седалка тип „моноблок“, комплект със седалка, гъвкава присъединителна тръба (маншон) и монтажен комплект, стенна смесителна батерия за мивка за баня, стенен едноръкохватков смесител за душ с шлаух, душ слушалка и стойка за окачване, както и аксесоари – огледало, полица, 2 бр закачалки и държач за тоалетна хартия, 
Следва монтажа на санитарното оборудване, доставено от възложителя, като казанчето на моноблока да се свърже към водопровода на „твърда връзка“ (с Алпекс тръба, а не с гъвкава връзка)
Ремонта на стаите, които в момента са необитаеми, включва сваляне на старите тапети, махане на настилката от балатум или мокет, третиране на участъци от стените с препарат против мухъл.

Следва нанасяне на поправки по отделни повредени участъци на мазилката и шпакловката на стените, след което боядисване на стените и тавана с латекс.

 На стаите в блок 70 за подпрозоречен перваз да се залепят подови керамични плочи. 

Следва поставяне на настилка от ламинат и подовите первази към него. 
Вратите на стаите които са повредени се махат и на тяхно място се доставят и монтират нови. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ И МАТЕРИАЛИТЕ

• Всички строително ремонтни работи да се изпълняват по общоприетата строителна практика и да отговарят на изискванията за здравина, качество и дълготрайност.
• Всички материали да са подходящи за целите на ремонта, да са нови, първо качество, без дефекти, да отговарят на действащите български и/или европейски стандарти, да притежават Декларация за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011.
• По време на извършване на строително ремонтните работи, при евентуално пресичане с други съществуващи комуникации или извършване на работи в непосредствена близост до тях Изпълнителя трябва да се съобрази с тяхното наличие и да работи с нужното вниманиие, за да не ги прекъсне. В противен случай същия със свои работници и за своя сметка да възстанови нанесените повреди.
• Изпълнителят трябва да сведе до минимум и намали негативните въздействия на строителните работи върху обитаването на сградите.
• Гаранционен период  - всички извършени строително ремонтни работи от Изпълнителя да бъдат обхванати от гаранционен период за отстраняване на дефекти по тях, съгласно договора. 

А) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТРЪБИ ЗА ВОДОПРОВОД

Материали - Полипропиленови  пластмасови тръби за студена и топла вода (означение PPR). 
С гладки стени не позволяващи отлагане на котлен камък, с ниско хидравлично съпротивление и ниско ниво на шум от протичаща вода. 
	Свойства 
	Мернаединица 
	Стойност

	Относително тегло
	g / cm3 
	≥ 0,9

	Коефициент на линейно топлинно  удължение
	α  (mm /m. К)
	≤ 0,12

	Коефициент на топлопроводимост
	λ  (W/m. K).
	≤ 0,24


Характеристики на тръбите за студена вода   S 3,2 / SDR 7,4 / (PN 16)

Характеристики на тръбите за топла вода и за циркулация  S 2,5 / SDR 6,0 / (PN 20)

Минимална дебелина на стените на тръбите 

Ф40 х 6,7мм

Ф32 х 5,4 мм

Ф25 х 4,2 мм

Ф20 х 3,4 мм

Ф16 х 2,7 мм

PPR тръбите имат и някои специфични особености. 

- При промяна на температурата на течащата вода тръбопроводът, особено когато е по-дълъг, забележимо се удължава или скъсява. За компенсиране на това движение да се монтират закрепващи скоби, позволяващи свободно приплъзване на тръбите, а също така да се монтират компенсатори. 

- Тръбите са с ниска устойчивост на материала на ултравиолетово излъчване и трябва да бъдат монтират така, че да са защитени от директно слънчево греене.

Експлоатационна дълготрайност над 25 години  (при температури на водата до 70 °С и постоянно налягане 10 bar).

За съединителни елементи, при тръбите от полипропилен се използват муфи, колена, разклонители, редуктори, тапи, спирателни кранове, предназначени за заварени връзки, както и отделна група съединителни елементи, които от едната си страна са пригодени за заваряване, а от другата имат впресована втулка с вътрешна или външна тръбна резба. С тяхна помощ се прави връзката между водопровод от пластмасови с метални тръби или пък служат за монтиране на различни кранове, смесителни батерии и други водочерпещи прибори, които се свързват чрез резба.

Всяка PPR тръба има фабрично обозначение, което показва вида на материала, външния диаметър на тръбата и дебелината на стените, нейния клас по отношение издръжливост на налягане и температура, производител и дата на производство. 

Съхранение:

Да се съхранява при температури над 0° C.

Да се работи само с материал с неизтекъл срок на годност.

Изпълнение:

За битови инсталации най-често се използват тръби с външен диаметър 20, 25, 30 и по-рядко 40 mm, които съответстват на стоманените тръби с диаметри 1/2″, 3/4″, 1″ и 1½“. Всички тези данни са изписани върху тръбата

Инструмент за заваряване на тръбите - Той има нагревателна плоча и терморегулатор за поддържане на предварително зададена работна температура 260 °С. Достигането ù се познава по светването на индикаторна лампичка. Препоръчва се изчакване на още 5–6 min преди започване на работа. За всяка големина тръба се използва комплект от метална втулка и дорник, които се закрепват с винт от двете страни на нагревателната плоча. Повърхността им е покрита с тънко тефлоново покритие, което ги предпазва от полепване на разтопения материал, улеснява нахлузването и изваждането на нагретите детайли. Краят на тръбата се прерязва гладко и перпендикулярно. Повърхностите, които се заваряват трябва да бъдат добре почистени. За целта се използва махтериал, който не пуска влакънца и спирт (96%). 

Желателно е също да се отбележи с молив дължината от края на тръбата, която трябва да проникне в съединителната част – муфа, коляно и т.н. Най-често тя е с 1 mm по-къса от присъединителната дължина на фитинга.

Едновременно края на тръбата се поставя в дорника, а съединителната част във втулката с  лек натиск, без въртеливо движение, до достигане на очертаната линия върху тръбата. След изтичане на точно определено време, което зависи от диаметъра на тръбата (7–8 s за тръби Ø25–Ø32), те се издърпват обратно, отново без въртене, и краят на тръбата веднага се напъхва в съединителната част до упор. Движи се постъпателно (аксиално) и без завъртане встрани. При това част от стопената пластмаса се изтласква навън и застива във вид на пръстен около тръбата. Известни корекции са възможни само през първите 4–6 s. След 2–4 min мястото на заварката е изстинало достатъчно и съединението е готово. Препоръчително е  да се изчака около час след последната заварка преди да се пусне водата.

Б)  ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТРЪБИ ЗА КАНАЛ

Материали -

Тръби от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) предназначени за гравитачно отвеждане на битови отпадъчни води. PVC-U намалява риска от преминаване на вредни емисии вещества от структурата на материала във околната среда. Тръбите да са с интегрирана муфа и еластомерен уплътнителен пръстен,

Материала да притежава а) Устойчивост на абразия; б) Химическа устойчивост (от pH=2 до pH=12); в) Устойчивост на температури до 40°C при постоянен поток и до 60°C при кратковременен поток; г) Удароустойчивост по БДС EN 1411 и БДС EN 12061 или еквивалентни; д) номинална напречна коравина на пръстена SN (nominal ring stiffness) SN ≥ 8 kN/m2 - съгласно изискванията на БДС ISO 9969 или еквивалентни ; е) Матрично изляти уплътнителни пръстени от SBR; ж) Водоплътност на системата в диапазон -0,3 bar до +0,5 bar съгласно изискванията на БДС EN 1277 или еквивалентни; з) Дълъг експлоатационен живот и) Висока хидравлична проводимост

Минимална дебелина на стените на тръбите 

Ф50 х 2,4 мм

Ф110 х 3,2 мм

Пълен набор от свързващи елементи (фитинги, ревизионни шахти и съоръжения)  с интегрирана муфа и еластомерен уплътняващ пръстен, съответстващи на съответните диаметри на тръбите.

Съхранение:

В хоризонтална положение. Да не се складират други тежки материали отгоре!

Изпълнение:

За изграждане на канализационната система се използват тръби от PVC-U, които се съединяват помежду си чрез залепване или с помощта на фасонни елементи и еластични (гумени) уплътнителни пръстени. Залепването на тръбите по правило се прилага при тяхното наставяне, като краят на предната тръба се напъхва в началото на следващата.

Често пъти се налага краят на тръбата да се отреже преди нейното съединяване със следващата тръба . Това се прави със ситнозъбест трион. Около тръбата се увива плътно лист хартия с правоъгълна форма – например канцеларска формат А4. След като краищата на листа съвпаднат по тях с молива, се очертава перпендикулярна на тръбата окръжност. Ръбовете по отреза винаги са назъбени и трябва да се загладят и скосят за по-лесно напъхване на края на тръбата в следващата. Използва се шлифовъчна хартия или пила с дъговидни зъби.

Годността на лепилото за залепване на отделните части на канализационната система се проверява по неговата консистенция – то трябва да се стича на тънък конец, а не да провисва. Лепилото се намазва с четка на тънък равномерен пласт върху всяка от слепваните повърхности – откъм вътрешната страна на едната тръба (или муфата) и по външната на другата. Нанасянето става, като четката се движи аксиално, т.е. по продължение на оста на тръбата. Без да се изчаква, намазаните с лепило краища на тръбите се напъхват плътно една в друга до отказ. Така слепените тръби се оставят поне 5 min в покой, докато лепилото започне да стяга. При температури под 10 °С това време се удължава поне до 15 min, а при температура над 40 °С е достатъчна само минута. Слепените тръби са напълно готови за монтиране след 10-12 часа.

В) СИСТЕМА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПОД НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ

Под настилките в санитарните помещения, чийто под е изложен на заливане с вода, да се взимат специални мерки за добра хидроизолация под настилката. 

За гарантиране на защита от неблагоприятните въздействия на влагата върху покритията в посочените помещения да се направи изолация от система продукти за хидроизолация. 

Системата да е с висока еластичност и с нулево водопоглъщане, да осигурява трайна и сигурна защита от влага при съединителни, разширителни, ъглови и други фуги със средно и високо движение. 

Системата за хидроизолация да притежава добра якост на сцепление със строителната основа.

Системата да гарантира дълъг експлоатационен период на облицовъчните покрития, да осигурява добър микроклимат  и  здравословна среда на обитаването.


Материали и компоненти на системата

а) грунд за непопиващи основи осигуряващ надеждно сцепление на изравняващи подови замазки към критични основи. За заздравяване на основи като мозайка, замазка и бетонови стени.

б) продукт за водоплътна гъвкава изолация под плочи. Еластичен едно или двукомпонентен хидроизолационен шлам, който да осигуряващ здрава и непрекъсната хидроизолационна мембрана с нулево водопоглъщане. Нанася се неразреден с помощта на четка или валяк, най-малко на два слоя.

в) хидроизолационна лента (за еластично и водоплътно запечатване на съединителни, разширителни, ъглови и други активни фуги).

г) хидроизолационен маншон (за еластично и водоплътно запечатване на фуги около сифони)

д) грунд на основата на синтетична смола за подготовката на основата преди полагане на плочки. За заздравяване и водоотблъскване при бетонови замазки и бетонови стени.


Съхранение:

Материалите да се съхраняват при температури над 0° C.

Да се работи само с материали с неизтекъл срок на годност.


Изпълнение:

1. Запълване на по-големите неравности по пода със замазка на циментова основа.

2. Грундиране с грунда (а) за създаване на по-добра контактна повърхност.

3. Придаване на наклон (ако е нужно) с подова замазка.

4. Нанасяне не първи слой хидроизолацията (б) с помощта на валяк, четка (2 дни след изпълнение на подовата замазка).

5. Запечатване на фугите в участъците под/стена и стена/стена с хидроизолационната лента (в), и поставяне на хидроизолационен маншон  за подовия сифон (г).

6. Нанасяне на втори слой еластична хидроизолация (б), най-рано два часа след първия, в перпендикулярна посока, така че да покрие и хидроизолационната лента и маншона. Общата дебелина на двата слоя трябва да бъде не по-малко от 1,2 мм.

7. Залепване на плочките най рано 4 часа, след полагането на втория  слой на хидроизолацията.

8. Ъгловите, съединителните и разширителните фуги между плочките, както и местата на свързване на арматурите и фитингите се запечатват със санитарен силикон.

Приемане: Преди започване на всеки следващ етап от изпълнението на системата за хидроизолация Изпълнителя да уведомява Възложителя , който да приеме изпълненото до момента и разреши продължаването на работата.

Г)ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА НАСТИЛКА ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ (ТЕРАКОТА)

Материали:

а) Керамични плочки - за интериорна употреба в санитарните помещения  и стаите със следните харак теристики:

- Качество първо

- Дебелина ≥ 6 мм

- Водопоглъщаемост 3 - 6%

- Реакция на огън Клас А1 fi

- Разрушаващо натоварване ≥1000N

- Устойчивост на хлъзгане - неплъзгащи
б) Еластично лепило за полагане на керамични плочки на закрито. Да се използва лепило съвместимо с  използ ваната система за хидроизолация.


Стандарти:

БДС EN 14411:2013 или еквивалентни Керамични плочки. Определения, класификация, характеристики, оценяване на съответ ствието и маркировка

БДС EN 12004:2007+A1:2012 или еквивалентни Лепила за плочки. Изисквания, оценяване на съответствието, класификация и означение

 Съхранение: 

В оригиналната транспортна опаковка,  защитени от нарушаване на ръбовете на плочките.


Изпълнение:

Основата да бъде равна, чиста, здрава, суха, твърда, гладка, умерено абсорбираща. 

Нанасянето на лепилото да се извършва с подходящ интсрумент (назъбена шпакла), така че равномерно под цялата повърхност на всяка плочка да се намира съвсем еднакво количество лепило. 

Лепилото се нанася директно върху основата и след това плочката се притиска в лепилният слой или върху гърба на плочката.

Фугирането е изключително важен етап при полагането на плочки. Фугите между плочките се почистват добре и се навлажняват преди нанасянето на сместа.  Да се използва гъвкава аквастатична фугираща смес. Използва се гумирана маламашка за по-равномерно разпределение фугиращата смес. Оформя се с гъбирана маламашка, а сухия слой се отстранява с мек парцал. Благодарение на хидрофобният ефект водните капки се задържат върху повърхността и не попиват в структурата на фугата. Така се предотвратява развитието на микроорганизми и фугите остават чисти. Фугиращата смес се разбърква в чиста вода.

Д) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА


Материали:

а) Фаянсови плочки глазирани за интериорна употреба  -  облицовка на стените на мокрите помещения – санитарни възли и бани. Плочите са по избор на Възложителя  като размер, цвят и текстура. Плочките да са издръжливи на дезинфекционни и почистващи препарати и със следните характеристики.

- Качество първо

- Дебелина ≥3,5мм

- Водопоглъщаемост 3- 6 %

- Разрушаващо натоварване ≥ 600N

б) Еластично лепило за полагане на керамични плочки на закрито. Да се използва лепило съответстващо на използваната система за хидроизолация.


Стандарти:

БДС EN 14411:2013 или еквивалентни Керамични плочки. Определения, класификация, характеристики, оценяване на съответ ствието и маркировка

БДС EN 12004:2007+A1:2012 или еквивалентни Лепила за плочки. Изисквания, оценяване на съответствието, класификация и означение


Съхранение: 

В оригиналната транспортна опаковка.


Изпълнение:

Основата да бъде равна, чиста, здрава, суха, твърда,  умерено абсорбираща и грундирана с дълбокопроникващ грунд (бетонконтакт). Монтажът на фаянсовите плочки по стени се извършва след монтажа на водопровода и канала и поставяне на хидроизолационната система, но преди монтажа на подовата настилка. Преди започване на първият ред плочки се монтират водачи който са хоризонтални и на височина малко под една плочка (така че след монтажа на пода да се оберат разликите в размера на плочките от наклона на пода).

Нанасянето на лепилото така че под всяка плочка се намира съвсем еднакво количество лепило.  При монтажа между отделните плочки се оставят фуги (с еднаква ширина в хоризонтално и вертикално направление).

След монтажа на плочките фугите между тях се почистват добре и се нанася сместа. За фугите в банята да се използва гъвкава водонепропусклива фугираща смес. 

Излишният материал се отстранява и след втвърдяването на фугите плочките са почистват от остатъци от материала. 

Приемане:

1. След грундирането на основата и преди започване на монтажа на облицовката Изпълнителя да уведоми Възложителя, който да разреши продължаването на работата.

Е) ВРАТИ НА БАНИ

Материали

а) Описание 
алуминиева врата за баня
75/190-200  лява или дясна

 
Фабрична ъглова сглобка по каталог  на производителя - болтова 

Изисквания към материалите:

-  Алуминиев профил без термоизолация/студен профил/, с тегло ≥600 г/м; ширина на профила на касата и крилото ≥ 36мм; цвят - бял.

-  Пълнеж от PVC термопанел с дебелина ≥ 20мм, цвят -бял;

-  Обков – WC Брава с СЕ маркировка, с гаранция 2 години, да отговаря на БДС EN 13126-:2011 или еквивалентни. 

-  Дръжки метални с пластмасово покритие. 
б) Крило за врата за баня 70-75/190-200  лява или дясна
Шпервани, импрегнирани, боядисани 

Обков – WC Брава с СЕ маркировка, с гаранция 2 години, да отговаря на БДС EN 13126-:2011 или еквивалентни. 

-  Дръжки метални. 
- панти - съобразени с наличната метална каса, която е вградена в панела и се запазва.
Ж) САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ

1) МИВКА ТОАЛЕТНА - доставка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Материали:

а) Мивка порцеланова тоалетна бяла, с вграден преливник, среден формат (55 см) дълбочина на коритото не по-малко от 12 см.

б) бутилков сифон, без централен отвор за смесител ( или с тапа, ако има такъв)  
в) монтажен комплект.

Стандарти:

БДС EN 14688:2015+A1:2019 или EN 14688:2015+A1:2018 или еквивалентни. Санитарни принадлежности. Умивалници. Функционални изисквания и методи за изпитване. (За целите на този стандарт терминът "битово предназначение" включва употреба в хотели, студентски общежития, болници и подобни сгради, освен когато има специални медицински изисквания).
Съхранение: 

В оригиналната транспортна опаковка. 
Изделието да има СЕ маркировка, декларация за експлоатационни показатели, и минимум 5 (пет) години производствена гаранция. 

2) ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ - доставка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Материали:

а)  Тоалетна чиния полупорцеланова със задно оттичане с фаянсово ниско промивно казанче - моноблок
б) седалка, 
в) маншон.
г) в) монтажен комплект.

Стандарти:

БДС EN 33:2012 или EN 33:2011 или еквивалентни . Тоалетни чинии за монтаж на пода в комплект с промивно казанче (моноблок). Присъединителни размери

Съхранение: 

В оригиналната транспортна опаковка. 
Изделието да има СЕ маркировка, декларация за експлоатационни показатели, и минимум 5 (пет) години производствена гаранция. 

3) СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА - доставка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Материали:

а) смесителна батерия за монтаж  на стена,  за мивка в баня,  с лят корпус от месинг с ниско съдържание на олово, отговарящ на Европейските норми, с гланцово хромирано покритие, за стандартно  присъединяване към водопроводна мрежа ф1/2“ посредством метални ексцентрични нипели със стандартна резба, с 2 броя хромирани декоративни капачки за скриване на водопроводната свръзка, с аератор с метална мрежа. Едноръкохватков с керамичен затварящ механизъм с размер ≥ 35 мм 
 Стандарти:

БДС EN 1287:2018  или EN 1287:2017 или еквивалентни. Санитарна арматура. Смесители за ниско налягане. Основни технически изисквания

Съхранение: 

В оригиналната транспортна опаковка. 
Изделието да има декларация за експлоатационни показатели, технически характеристики и 5 (пет) години производствена гаранция;

Изделието да е от една серия със смесителната батерия  за душ

4) СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ  ЗА ДУШ - доставка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Материали:

а) Смесител стенен за вана/душ  за баня с аксесоари с лят корпус от месинг с ниско съдържание на олово, отговарящ на Европейските норми, с гланцово хромирано покритие, за стандартно присъединяване към водопроводна мрежа ф1/2“ посредством метални ексцентрични нипели със стандартна резба,
с 2 броя хромирани декоративни капачки за скриване на водопроводната свръзка, с аератор с метална мрежа,  едноръкохватков: с керамичен затварящ механизъм  с размер  ≥ 35 мм, с лят чучур  с възвратен клапан, 

б) тръбно окачване с дължина ≥ 600мм от метал хромиран с декоративни хромирани капачки, шлаух  гъвкав с дължина ≥ 1750 мм със защитно покритие метално хромирано  

Стандарти:

БДС EN 817:2008 или еквивалентни
БДС EN 1111:2018 или EN 1111:2017 или еквивалентни  Санитарна арматура. Термостатни смесители (PN 10). Основни технически изисквания

БДС EN 1113:201 или EN 1113:2015 или еквивалентни Санитарна арматура. Шлаухи за душове за санитарна арматура за водоснабдителни системи вид 1 и вид 2. Общи технически изисквания
Съхранение: 

В оригиналната транспортна опаковка. 
Изделието да има декларация за експлоатационни показатели, технически характеристики и 5 (пет) години производствена гаранция;

Изделието да е от една серия със смесителната батерия за мивка.

Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Документация за участие за ОП с предмет Ремонт на бани, стаи и щрангове в студентски общежития бл.61 и бл.70 на НСА по обособени позиции :

№1  “Основен ремонт на бани, стаи и щрангове в СО блок 70“
№2  “Основен ремонт на бани, стаи и щрангове в СО блок 61, вход В, Г и Д“
и след избора на Изпълнителите по отделните обособени позиции, ще се прилага при изпълнението на договорите.

